Министерство образования Республики Беларусь Учреждение Образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем

Лабораторная работа № 3

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ВЫХОДНОГО ПАРАМЕТРА РЭУ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»

Проверил:	Выполнил:

Боровиков С.М.	ст. гр. 318301

Яцкевич А.Д.

Цель работы: Исследование вероятностного рассеивания выходного параметра РЭУ с учётом производственных погрешностей параметров элементов и назначения на основе этого производственного допуска на выходной параметр.

На рисунке 1 представлена электрическая схема исследуемого РЭУ.

Рисунок 1 – Электрическая схема исследуемого РЭУ

В таблице 1 представлены номинальные значения и производственные отклонения параметров элементов РЭУ.

Таблица 1 – Номинальные значения и производственные отклонения РЭУ

| Характеристика | R1 | R2 | R3 | Uпит | Uст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное значение | 2,4 кОм | 2,4 кОм | 1,6 кОм | 10 В | 3 В |
| Производственное отклонение, % | ±10 | ±5 | ±5 | ±5 | ±10 |

Результаты моделирования для первых пяти реализаций: относительного отклонения параметров элементов (для элемента DA1 — номер экземпляра) и значение выходного параметра ( Uвых ) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты моделирования для первых пяти реализаций

| Относи-тельное отклоне-ние R1, % | Относи-тельное отклоне-ние R2, % | Относи-тельное отклоне-ние R3, % | Относи-тельное отклоне-ние Uст, % | Относи-тельное отклоне-ние Uнап, % | N – DA схемы | Uвых, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -2 | -4 | 0 | 4 | 4 | 5,17 |
| 4 | 0 | -2 | 4 | -2 | 4 | 5,18 |
| -8 | -2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5,24 |
| 0 | -2 | -4 | -4 | 2 | 6 | 4,87 |
| -4 | -2 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5,69 |

В результате статистической обработки мы получили MUвых=5,177, СКОσUвых=0,215, а также гистограмму распределения Uвых представленную на рисунке 2.

Рисунок 2 – Гистограмма распределения Uвых

Для нахождения производственного допуска выходного параметра найдем δy и δ∆yy  используя формулы:

δy≈ 3σy ≈ 0,645 В       (1.1)     и      δ∆yy= δyMy ≈12,5%       (1.2)

Найдем значение производственного допуска выходного параметра используя формулу:

∆пр = ± δ∆yy= ±12,5% 		    (1.3)

Значение производственного допуска  Uвых    равно ±12,5% или ±0,645 В.

Значение производственного допуска устраивающее заказчика ±5% следоватено примем ∆пр = ±5% или ±0,258 В.

Исходя из этого найдем процент РЭУ удовлетворяющий требованиям заказчика воспользовавшись формулой:

p =  ∆пр(зак)δ∆yy= 40%                                              (1.4)

Вы вод: В ходе выполнения лабораторной работы были освоены методы определения производственного допуска выходного параметра электронного устройства с использованием статистического моделирования по методу Монте-Карло. В результате расчётов был получен производственный допуск РЭУ на уровне ±12,5%. Поскольку данный допуск превышает допустимое значение, заданное заказчиком, было принято решение ограничить допуск до ±5%. Применение более жёсткого допуска приводит к тому, что лишь 40% экземпляров РЭУ соответствуют требованиям заказчика. Остальные 60% рекомендуется использовать в производственных системах, где требования к точности выходного параметра менее критичны, либо же стоит заменить компоненты, у которых большой разброс значений.